# MEMOIRES RAPIDES

## Principe des lignes à retard à magnétostriction

A chaque bout d’un fil métallique il y avait une bobine soudée, qui constituait un dispositif magnétostrictif couplant l’aimantation <-> la déformation du matériau ferromagnétique.

On utilisait ce phénomène de magnétostriction qui se propageait à vitesse finie sur le support métallique (5000 m / s). Ce dernier était en boucle, on récupérait l’information au bout d’un cycle.

## Utilisation

Sur le Gamma ET de l’INPG, acheté en 1957, il avait 64 lignes à magnétostriction qui constituaient 64 mots de mémoire de 48 bits, dont le cycle d’accès était de 173 µs.

Ces 64 mémoires rapides étaient réparties en 4 groupes de 16 mémoires ou mots, chaque groupe pouvant recevoir un bloc du tambour. Les groupes étaient numérotés de 0 à 3. Chaque groupe était divisé en 2 octades : il y avait donc 8 octades, référencées de 0 à 7. Chaque octade comprenait 8 mémoires numérotées de 8 à 15.

On utilisait le terme : « groupe » lorsque les 16 mots qu’il désignait contenaient des donnés ou des résultats. On utilisait le terme : « série » lorsqu’il s’agissait d’instructions de programme. Dans ce dernier cas, seules les séries 0, 1 et 2, correspondant respectivement aux octades 0 et 1, 2 et 3, 4 et 5, étaient en relation avec les organes de programme, la série 3 était réservée au tableau de connexion. Ce dernier supportait généralement le programme d’arithmétique flottante.

Cette répartition des mémoires rapides s’expliquait par le rôle de liaison qu’elles jouaient vis- à -vis des différents organes de la machine. En effet :

- Pour les liaisons avec les organes de programme, elles étaient réparties en 3 séries.

- Pour les liaisons avec le tambour ; elles étaient réparties en 4 groupes.

- Pour les liaisons avec le calculateur, elles étaient réparties en 8 octades de 8 mémoires.

Le groupe 3 était spécialisé dans les échanges avec les machines connectées d’entrée sortie.

Chaque série pouvait contenir 48 instructions de programme, chaque groupe pouvait contenir 16 données de 12 chiffres décimaux ou de 6 codes alphabétiques.