Utilisation de la tabulatrice BS 120 en autonome

Traitement mécanographique d’un calcul de paie

Au vu des bordereaux manuscrits ou dactylographiés fournis par le service du personnel, on effectue d’abord la saisie des données :

- Perforation et vérification des cartes constituant le fichier « Données générales », selon le modèle de carte spécifique, à raison d’une carte par ouvrier, qui comporte essentiellement : le numéro de matricule, le nom, le prénom, le numéro de SS, le salaire horaire.

- Perforation et vérification des cartes constituant le fichier « Données mensuelles » selon le modèle de carte spécifique, à raison d’une carte par ouvrier, qui comporte essentiellement : le numéro de matricule, le numéro du mois, le nombre d’heures normales et supplémentaires travaillées.

Ensuite on met en forme le fichier «  Paie » :

- Tri numérique des deux fichiers de données sur le numéro de matricule de l’ouvrier.

- Interclassement des deux fichiers triés.

Enfin on passe à la phase de traitement sur la tabulatrice :

- Installation du tableau de connexion où sont câblées toutes les opérations à réaliser pour cette application de paie

- Installation du papier à en tête spécifique où seront imprimés les bulletins de salaires.

La lecture du fichier « Paie » va s’opérer ainsi ;

- Après la lecture de la première carte de chaque ouvrier :

- Impression des données générales.

- Après la lecture de la seconde carte de chaque ouvrier ;

- Impression des données mensuelles

- Calcul du salaire mensuel sur le calculateur électromécanique

- Impression du salaire

- Perforation d’une carte récapitulative du salaire de l’ouvrier.

- Et ainsi de suite jusqu’à la fin de la lecture du fichier « Paie ».